| Nummer systeem |  |  | BWL 2017.10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam systeem |  |  | Uitbroeden eieren en opfokken vleeskuikens tot 19 dagen in stal en vervolghuisvesting in E 5.11 (vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar) |  |  |
| Diercategorie |  |  | Vleeskuikens (E 5.9.1.2.5) |  |  |
| Systeembeschrijving van |  |  | November 2017 |  |  |
| Inleiding |  |  | Deze stalbeschrijving bestaat uit 4 delen. In deel A wordt het werkingsprincipe beschreven. In deel B wordt het broed/opfokgedeelte beschreven en in deel C de vervolghuisvesting vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13). In deel D wordt de emissiefactor gegeven en verklaard. |  |  |
| Deel A Werkingsprincipe |  |  | Deze stalbeschrijving is gebaseerd op een uitbroed-/opfokfase en een vervolghuisvestingfase binnen hetzelfde bedrijf. Eieren worden ongeveer 3 dagen voor het uitkomen in het opfokgedeelte van de stal gebracht. Daar uitgekomen kuikens komen terecht op de strooiselvloer of op een mestband voorzien van strooisel. Daar is ook voer en drinkwater aanwezig. De kuikens blijven tot een leeftijd van maximaal 19 dagen in dit systeem. Daarna worden ze overgeplaatst naar de vervolghuisvesting vleeskuikenstal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13). Terwijl oudere dieren in het vervolghuisvestinggedeelte worden afgemest, kunnen in het uitbroed-/opfokgedeelte weer nieuwe dieren worden opgezet. Op het bedrijf zijn evenveel uitbroed-/opfokplaatsen als vervolghuisvestingplaatsen (het aantal dierplaatsen heeft een verhouding van 1:1). Het totaal aantal dierplaatsen op het bedrijf is de som van het aantal dierplaatsen in beide systemen. De totale emissie op het bedrijf is de vermenigvuldiging van het totaal aantal dierplaatsen met de emissiefactor per dierplaats. |  |  |
| Gegevens project |  |  | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |  |  |
| Deel B Beschrijving van het uitbroed-/opfoksysteem |  |  |  |  |  |
| De technische uitvoering van het uitbroed-/opfoksysteem; bouwkundig |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis |  | Uitvoering project | Akkoord |
|  | De gehele stal moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. |  |  |  |  |
| De technische uitvoering van het uitbroed-/opfoksysteem; technische voorzieningen |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis |  | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Huisvestingsvorm | grondhuisvesting (strooiselvloer) of etages met mestbanden en daarop strooisel |  |  |  |
| 1b | Zowel bij toepassing van grondhuisvesting als van etages | het ventilatiesysteem dient overeenkomstig de desbetreffende BWL beschrijving van een (emissiearm) huisvestingssysteem voor vleeskuikens (diercategorie E5) te worden uitgevoerd. |  |  |  |
| 2a | Vloeruitvoering | strooiselvloer of een mestband met strooisel |  |  |  |
| 2b | Mestband (etages) | mestband gemaakt van niet mest aanhechtend materiaal, bijvoorbeeld polypropyleen |  |  |  |
| 3 | Drinkwater | antimors drinkwatervoorziening |  |  |  |
| 5 | Mestopslag | afvoer van de mest direct van het bedrijf of opslag in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen |  |  |  |
| # Het gebruik van het uitbroed-/opfoksysteem |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Gebruikseis |  | Gebruik project | Akkoord |
| a | Aanvoer kuikens | de eieren worden aangeleverd in kartonnen kuikendozen of in uitkomstladen. Na het uitkomen is het leefoppervlak de strooiselvloer of een mestband met daarop een strooisellaag |  |  |  |
| b | Bezetting | - in het opfokgedeelte maximaal 48 dieren/m² - maximale bezetting moet voldoen aan het Besluit houders van dieren; 33, 39 of 42 kg levend gewicht per m² bruikbare oppervlakte, afhankelijk van bedrijfssituatie |  |  |  |
| c | Frequentie mestafvoer | bij het overplaatsen van de dieren naar de vervolghuisvesting, afvoeren van de mest naar een afgedekte opslagruimte (container) voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van opslag |  |  |  |
| Deel C Beschrijving van het vervolghuisvestingsysteem vleeskuikenstal met mixluchtventilatie (BWL 2005.10) |  |  |  |  |  |
| De technische uitvoering van vervolghuisvesting BWL 2010.13; bouwkundig |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis |  | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Zie stalbeschrijving BWL 2010.13 |  |  |  |  |
|  | #### Ten opzichte van de beschrijving zijn er geen verschillen |  |  |  |  |
| De technische uitvoering van vervolghuisvesting BWL 2010.13; technische voorzieningen |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis |  | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Zie stalbeschrijving BWL 2010.13 |  |  |  |  |
|  | #### In de beschrijving van BWL 2010.13 is de minimum capaciteit van de verwarming gegeven per m2 staloppervlak. Deze waarden zijn gevraagd bij een ruimtetemperatuur van 35 °C. Bij het overplaatsen van vleeskuikens op 19 dagen wordt een lagere ruimtetemperatuur gevraagd. De capaciteit van de verwarming kan in verhouding worden aangepast op advies van de leverancier. |  |  |  |  |
| # Het gebruik van vervolghuisvesting BWL 2010.13 |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Gebruikseis |  | Gebruik project | Akkoord |
|  | Zie stalbeschrijving BWL 2010.13 |  |  |  |  |
|  | #### Ten opzichte van de beschrijving zijn er geen verschillen |  |  |  |  |
| Deel D Emissiefactor |  |  | 0,019 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |  |
|  |  |  | De emissie per dierplaats per jaar is lager dan wanneer alleen de vervolghuisvesting aanwezig is: - De dieren emitteren met of zonder deze broed/opfokvoorziening ongeveer evenveel per dier (verschil in huisvesting in de opfokfase is relatief onbelangrijk). - Door het grotere aantal rondes (mogelijk gemaakt door de korte(re) aanwezigheid van de dieren in de vervolghuisvesting) vindt meer leegstand plaats per dierplaats. - Per dierplaats is de emissie lager. De uiteindelijke emissie per bedrijf zal echter hoger zijn, omdat voor dit systeem twee maal zoveel dierplaatsen nodig zijn als bij vervolghuisvesting alleen. Het totaal aantal dierplaatsen is namelijk gelijk aan som van de dierplaatsen in beide systemen. |  |  |
|  |  |  | De emissie per dierplaats per jaar is als volgt opgebouwd: Uitbroed-/opfokhuisvesting (per dierplaats per jaar) 0,009 kg NH3 Vervolghuisvesting (per dierplaats per jaar) 0,030 kg NH3 + Totaal per 2 dierplaatsen per jaar 0,039 kg NH3 Totaal per dierplaats per jaar 0,019 kg NH3 |  |  |
| Onderbouwing emissiefactor |  |  | - Afleiding emissiefactor Patio-systeem (Mosquera en Hol, 2007) - Afleiding emissiefactor voor vervolghuisvesting (Mosquera en Hol, 2007) - Emissiemetingen stalsystemen met Agro Clima Unit (ECN-E-10-087, september 2010). |  |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |  |  |  |  |  |

Onder bruikbare oppervlakte wordt bij vleeskuikens verstaan: een van strooisel voorziene oppervlakte die te allen tijde voor vleeskuikens toegankelijk is.