| Nummer systeem |  |  | BWL 2010.34.V6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam systeem |  |  | Ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif |  |  |
| Diercategorie |  |  | Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar |  |  |
| Systeembeschrijving van |  |  | Oktober 2016 |  |  |
| Vervangt |  |  | Beschrijving BWL 2010.34.V5 van juli 2015 |  |  |
| Werkingsprincipe |  |  | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op versnelde afvoer van urine door de cassettes met hellende groeven in de roosterspleten, waardoor er slechts weinig tot geen urine achterblijft en de omzetting van ureum naar ammoniak niet op de vloer plaatsvindt, maar in de mestkelder. Daarnaast vindt ammoniakemissiebeperking plaats door reductie van de uitstoot van kelderlucht door middel van afsluitkleppen in de roosterspleten |  |  |
| Gegevens project |  |  | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis |  | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Vloer | - Loopgedeelte en doorlooppaden worden uitgevoerd als betonnen roostervloer waarin rubberen elementen (vervangbare cassettes) worden aangebracht en afsluitkleppen in de roosterspleten. - De vloer is opgebouwd uit betonnen balken met een breedte aan het loopvlak van 65 tot 75 mm waartussen een rubberen cassette is geplaatst van 120 mm breed met in het midden een doorlaatopening (roosterspleet ) van 40 mm. In de roosterspleten bevinden zich afsluitkleppen. - In het betonnen gedeelte van de vloer worden vlakke groeven (helling=0) aangebracht met een diepte van 3 mm; in het rubberen gedeelte worden groeven aangebracht die bij de aansluiting op het beton eveneens een diepte van 3 mm hebben en met een helling van 5% aflopen tot een diepte van 5 mm richting de mestspleet. De groeven worden aangebracht op een onderlinge afstand van 10 mm en hebben een breedte van 5 mm. |  |  |  |
| 2 | Cassettes | De vervangbare cassettes moeten voldoen aan de volgende eisen: - De cassettes dienen deugdelijk aan het rooster te zijn bevestigd zodat het rubber niet kan gaan schuiven of opkrullen; - De roosterspleten mogen door de rubber toplaag niet worden verkleind om de mestdoorlaat van het rooster te behouden, ofwel de mestspleten in het rubber en beton moeten overeenkomen in grootte en plaats; - De rubber toplaag moet goed beloopbaar en slijtvast zijn. Dit kan inzichtelijk worden gemaakt door het overleggen van een DLG-certificaat voor beloopbaarheid en slijtvastheid. |  |  |  |
| 3a | Mestkelder en mestafvoer | Onder de gehele roostervloer is een mestkelder aanwezig waarin de mest en urine worden opgevangen. |  |  |  |
| 3b |  | De afvoer van mest en urine vindt plaats via de roosterspleten die goed worden afgesloten door de afsluitkleppen, waardoor emissie vanuit de mestkelder zoveel mogelijk wordt voorkomen. |  |  |  |
| 4 | Mestschuif | Voor afvoer van de mest moet een mestschuif zijn aangebracht. Dit kan zijn: - een vaste opstelling van een mestschuif, voorzien van een aandrijfmechanisme en een tijdschakeling, of; - een mestrobot voorzien van een tijdschakeling. De mestschuif is zodanig uitgevoerd dat het geprofileerde loopoppervlak goed wordt gereinigd. |  |  |  |
| 5 | Emitterend oppervlakte | Het met mest besmeurd vloeroppervlak per dierplaats is maximaal 5,5 m². Dit oppervlak omvat de loopgangen, de doorsteken, de wachtruimte en de doorlopen. Niet inbegrepen is het vloeroppervlak van de melkstal en de voerstoep (indien aanwezig). |  |  |  |
| 6 | Registratieappara-tuur | Voor het registreren van het aantal schuifbewegingen dient een verzegelde bedrijfsurenteller aanwezig te zijn. Voor de waarborging van de schuiffrequentie dient een tijdklok aanwezig te zijn. Deze tijdklok dient daartoe de aansturing van de mestschuif te verzorgen. |  |  |  |
| # Het gebruik van het systeem |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Gebruikseis |  | Gebruik project | Akkoord |
| 1a | Mestschuif | De mest dient tenminste iedere 1,5 uur van de vloer te worden verwijderd met de mestschuif. |  |  |  |
| 1b |  | Het met mest besmeurde vloeroppervlak waar de mechanische schuif niet kan komen, dient minimaal twee keer per dag handmatig te worden gereinigd. |  |  |  |
| 2 | Onderhoud | De mestschuif, de cassettes en afsluitkleppen in de roosterspleten dienen tenminste elke twee maanden te worden gecontroleerd en onderhouden. Aanbevolen wordt voor de mestschuif een onderhoudscontract af te sluiten met de leverancier van de mestschuif / mestrobot of een andere deskundige partij. |  |  |  |
| 3a | Controle | Om het gebruik van het systeem te controleren dient: - op de bedieningscomputer een terugleesoptie aanwezig te zijn waarmee de werking van het systeem gedurende de laatste drie maanden inzichtelijk kan worden gemaakt, of: - een verzegelde draaiurenteller te zijn geplaatst voor continue registratie van de bedrijfsuren van de aandrijfmotor van de mestschuif. De bedrijfsuren dienen maandelijks te worden afgelezen en geregistreerd zodat de schuiffrequentie terug te rekenen is. |  |  |  |
| 3b |  | Er moet een logboek worden bijgehouden door de veehouderij waarin wordt aangetekend wanneer en door wie de controle en het onderhoud van de mestschuif en de cassettes in de mestafstorten heeft plaatsgevonden. |  |  |  |
| Emissiefactor |  |  | 7,0 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |  |
| Verwijzing meetrapport |  |  | J. Mosquera, november 2012, Emissies uit ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten, Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen, rapport 653, Wageningen Livestock Research. P. Zijderveld, maart 2014, Onderzoek naar de ammoniakemissie van proefstal Alders met eco vloer van VDV Beton, Barneveld Pro Monitoring B.V. P. Zijderveld, maart 2014, Onderzoek naar de ammoniakemissie van proefstal Beekmans met eco vloer van VDV Beton, Barneveld Pro Monitoring B.V. P. Zijderveld, maart 2014, Onderzoek naar de ammoniakemissie van proefstal Maatschap Bremer met eco vloer van VDV Beton, Barneveld Pro Monitoring B.V. |  |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |  |  |  |  |  |

Voor alle vermelde maten geldt een tolerantie van plus of min 5 mm.