| Nummer systeem |  |  | BWL 2001.03.V1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam systeem |  |  | Hok met gescheiden mestkanalen |  |  |
| Diercategorie |  |  | Vleesvarkens |  |  |
| Systeembeschrijving van |  |  | Juni 2015 |  |  |
| Vervangt |  |  | Beschrijving BWL 2001.02 (D 3.2.11.1) van januari 2001 en BWL 2001.03 (D 3.2.11.2) van januari 2001 |  |  |
| Werkingsprincipe |  |  | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van hokemissie en putemissie. Vermindering van hokemissie vindt plaats door het toepassen van goed doorlatende roosters op de mestplaats. Beperking van de putemissie vindt plaats door het verkleinen van het emitterend mestoppervlak middels het toepassen van een gedeeltelijk roostervloer met een water- en mestkanaal. |  |  |
| Gegevens project |  |  | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis |  | Uitvoering project | Akkoord |
| 1 | Vloeruitvoering | gedeeltelijk roostervloer met een dichte bolle vloer met aan de voorzijde een roostervloer boven het waterkanaal en aan de achterzijde een roostervloer boven het mestkanaal |  |  |  |
| 2a | Waterkanaal | roosteroppervlak boven het waterkanaal mag niet groter zijn dan het roosteroppervlak boven het mestkanaal |  |  |  |
| 2b |  | 1 of 2 schuine wanden, of een goot, mogen worden aangebracht |  |  |  |
| 2c |  | helling schuine wand t.o.v. putvloer minimaal 45° |  |  |  |
| 2d |  | uitvoering schuine wand volgens technisch informatiedocument ‘Schuine wanden in stallen voor varkens’ |  |  |  |
| 2e |  | geen open verbinding met het mestkanaal of met andere kanalen |  |  |  |
| 2f |  | wateroppervlak maximaal 600 mm breed bij een waterniveau van 100 mm |  |  |  |
| 2g |  | waterdicht uitgevoerd |  |  |  |
| 3a | Mestkanaal | voorzien van metalen driekant roosters |  |  |  |
| 3b |  | minimaal 1100 mm breed |  |  |  |
| 3c |  | roosteroppervlak mestkanaal is maximaal 0,30 m2 per dierplaats |  |  |  |
| 3d |  | geen open verbinding met het waterkanaal of andere kanalen; in het kanaal onder de dichte vloer mag mest worden opgeslagen maar dit kanaal mag niet in open verbinding staan met het mestkanaal, alleen wanneer het mestkanaal dieper is dan 700 mm mogen tussen het kanaal onder dichte vloer en het mestkanaal stankafsluiters (sparingen in de wand tussen beide kanalen) aanwezig zijn waarbij dan overigens wel geldt dat het mestniveau boven de bovenzijde van deze afsluiters moet liggen |  |  |  |
| 4 | Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,30 m² per dierplaats |  |  |  |
| 5a | Aflaat kanalen | diameter afvoeropeningen minimaal 150 mm, bij mestpannen minimaal 110 mm |  |  |  |
| 5b |  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |  |
| 5c |  | aflaat waterkanaal aanwezig, uitvoering volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |  |
| 5d |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal bij een diepte van kleiner dan of gelijk aan 700 mm, uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; technische voorzieningen |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis |  | Uitvoering project | Akkoord |
| 6 | Voersysteem | plaatsing boven de dichte vloer en / of het waterkanaal, alleen bij toepassing van een dwarstrog mag een deel van het voersysteem boven het mestkanaal zijn gesitueerd |  |  |  |
| Het gebruik van het systeem |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Gebruikseis |  | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Aflaat mestkanaal als diepte kleiner dan of gelijk aan 700 mm is | in ieder geval na afloop van elke productieronde |  |  |  |
| a2 |  | afvoeren van mest gaat frequent en restloos |  |  |  |
| b | Aflaatfrequentie waterkanaal | na afloop van elke productieronde |  |  |  |
| c | Waterniveau waterkanaal | minimaal 100 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe productieronde |  |  |  |
| Emissiefactor |  |  | 1,7 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |  |
| Verwijzing meetrapport |  |  | # Proefverslag P 1.154 van ASG (www.wageningenur.nl) |  |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |  |  |  |  |  |