| Nummer systeem |  |  | BWL 2010.07.V1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam systeem |  |  | Mestpan met mest- en waterkanaal onder kraamhok |  |  |
| Diercategorie |  |  | Kraamzeugen |  |  |
| Systeembeschrijving van |  |  | Juni 2010 |  |  |
| Vervangt |  |  | Beschrijving BB 99.11.081 van 4 november 1999 |  |  |
| Werkingsprincipe |  |  | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door het verkleinen van het emitterend mestkelderoppervlak, door het aanbrengen van een mestpan met mest- en waterkanaal, in combinatie met een regelmatige mestafvoer. |  |  |
| Gegevens project |  |  | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis |  | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Mestpan | aangebracht onder elk kraamhok |  |  |  |
| 1b |  | omvat het gehele roosteroppervlak |  |  |  |
| 1c |  | is verdeeld in een waterkanaal en een mestkanaal |  |  |  |
| 1d |  | vervaardigd van gladde, corrosiebestendige, niet mest aanhechtende en goed te reinigen materialen |  |  |  |
| 1e |  | tenminste achterste 200 mm is mestkanaal |  |  |  |
| 1f |  | mestkanaal ligt tevens onder de mestplaats van de kraamzeug |  |  |  |
| 1g |  | hoogte mestniveau in mestkanaal is maximaal 120 mm |  |  |  |
| 2 | Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,8 m² per dierplaats |  |  |  |
| 3a | Waarborg emitterend oppervlak | overloop verplicht aanbrengen |  |  |  |
| 3b |  | uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |  |
| 4a | Aflaat kanalen | diameter afvoeropeningen minimaal 90 mm |  |  |  |
| 4b |  | diameter afvoerleiding minimaal 110 mm |  |  |  |
| 4c |  | aflaat waterkanaal aanwezig, uitvoering volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |  |
| 4d |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal,uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |  |
| De technische uitvoering van de stal; technische voorzieningen |  |  |  |  |  |
|  | Stalonderdeel | Uitvoeringseis |  | Uitvoering project | Akkoord |
|  | Geen bijzonderheden. Aan de inrichting van de kraamhokken en de uitvoering van het voersysteem worden geen specifieke eisen gesteld. |  |  |  |  |
| Het gebruik van het systeem |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Gebruikseis |  | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Aflaat mestkanaal | bij het bereiken van een mestniveau van 120 mm, maar ook na afloop van elke productieronde |  |  |  |
| a2 |  | afvoeren van mest gaat frequent en restloos |  |  |  |
| b | Overloop mestpan | is noodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding functioneren |  |  |  |
| c | Aflaatfrequentie waterkanaal | na afloop van elke productieronde |  |  |  |
| d | Waterniveau waterkanaal | minimaal 50 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe productieronde |  |  |  |
| Emissiefactor |  |  | 2,9 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |  |
| Verwijzing meetrapport |  |  | # Proefverslag P 1.201 van ASG (www.pv.wur.nl) |  |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |  |  |  |  |  |