| Nummer systeem |  |  | BWL 2018.01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam systeem |  |  | Mestpan met mestkanaal met koelsysteem en waterkanaal onder het kraamhok |  |  |
| Diercategorie |  |  | Kraamzeugen (D 1.2.20) |  |  |
| Systeembeschrijving van |  |  | Juli 2018 |  |  |
| Werkingsprincipe |  |  | Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door het verkleinen van het emitterend mestkelderoppervlak en het koelen van de mest. Onder het kraamhok is een mestpan met mest- en waterkanaal aanwezig waarbij de mest regelmatig uit het mestkanaal wordt afgevoerd. Het mestkanaal is voorzien van een koelsysteem om de temperatuur van de tijdelijk aanwezige hoeveelheid mest in het mestkanaal (maximaal mestniveau 120 mm) laag te houden. Het koelen gebeurt met behulp van koelelementen die onder de bodem van het mestkanaal zijn bevestigd. De mest kan worden gekoeld met behulp van grondwater. In dat geval is sprake van een open koelcircuit. Het opgewarmde water wordt weer teruggepompt in de bodem. Ook is het mogelijk om een warmtepomp in te zetten voor het koelen van de mest. In dat geval is sprake van een gesloten koelcircuit. De aan de mest onttrokken warmte wordt via de warmtepomp afgegeven aan een ander watercircuit, bijvoorbeeld het verwarmingscircuit. Wanneer geen warmtevraag aanwezig is of wanneer de warmtevraag onvoldoende groot is, kan het surplus aan warmte in de bodem worden opgeslagen. Wanneer de warmtevraag van het verwarmingscircuit het warmteaanbod uit de mest overtreft, kan het in de bodem opgeslagen warmteoverschot worden aangesproken. |  |  |
| Gegevens project |  |  | <naw inrichting, stal / aantal dieren, vergunningaanvraag / bouwcontrole> |  |  |
| De technische uitvoering van het systeem; bouwkundig |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Uitvoeringseis |  | Uitvoering project | Akkoord |
| 1a | Mestpan | aangebracht onder elk kraamhok |  |  |  |
| 1b |  | omvat het gehele roosteroppervlak |  |  |  |
| 1c |  | is verdeeld in een waterkanaal en een mestkanaal met koelelementen onder de bodem van het mestkanaal |  |  |  |
| 1d |  | vervaardigd van gladde, corrosiebestendige, niet mest aanhechtende en goed te reinigen materialen, het materiaal waarborgt een maximale thermische geleidbaarheid |  |  |  |
| 1e |  | tenminste achterste 200 mm is mestkanaal |  |  |  |
| 1f |  | mestkanaal ligt tevens onder de mestplaats van de kraamzeug |  |  |  |
| 1g |  | hoogte mestniveau in mestkanaal is maximaal 120 mm |  |  |  |
| 2a | Koelelementen | gemaakt van hoogwaardig kunststof |  |  |  |
| 2b |  | set van 14 cm brede lamellen met een hoogte van 1,5 cm en een omtrek van 31 cm |  |  |  |
| 2c |  | de gezamenlijke lengte van de lamellen is minimaal 150 cm per mestpan |  |  |  |
| 2d |  | met brede zijde aangebracht tegen de onderzijde van de bodem van het mestkanaal zodat ze direct contact maken met de wanden van de mestpan |  |  |  |
| 2e |  | zijn aan de onderzijde geïsoleerd |  |  |  |
| 3 | Emitterend oppervlak mestkanaal | maximaal 0,8 m² per dierplaats |  |  |  |
| 4a | Waarborg emitterend oppervlak | overloop verplicht aanbrengen |  |  |  |
| 4b |  | uitvoering overloop volgens hoofdstuk overloop in mestkanalen uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |  |
| 5a | Aflaat kanalen | diameter afvoeropeningen minimaal 90 mm |  |  |  |
| 5b |  | diameter afvoerleiding minimaal 110 mm |  |  |  |
| 5c |  | aflaat waterkanaal aanwezig, uitvoering volgens hoofdstuk aflaat waterkanaal uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |  |
| 5d |  | rioolsysteem voor aflaat mestkanaal, uitvoering volgens hoofdstuk rioolsysteem uit technisch informatiedocument ‘Afvoersystemen voor de varkenshouderij’ |  |  |  |
| De technische uitvoering van de stal; technische voorzieningen |  |  |  |  |  |
|  | Stalonderdeel | Uitvoeringseis |  | Uitvoering project | Akkoord |
| 6a | Koelsysteem | de koelelementen zijn per mestkanaal (is per mestpan) en tussen de mestkanalen van maximaal 10 mestpannen in serie verbonden |  |  |  |
| 6b |  | de koelementen van een groep van maximaal 10 mestpannen zijn parallel aangesloten volgens het Tiggelmansysteem op de water aan- en afvoerleiding |  |  |  |
| 7 | Veiligheids- voorziening | het koelsysteem moet zijn voorzien van een drukmeter die ervoor zorgdraagt dat bij het wegvallen van de druk, als gevolg van een lekkage, de watertoevoer direct wordt gestopt (drukmeter gekoppeld aan afsluiter) |  |  |  |
| 8 | Onttrekken warmte aan koelvloeistof bij gesloten koelcircuit | door middel van een warmtepomp |  |  |  |
| 9a | Registratie instrumenten | bij een open koelcircuit dient de volgende registratieapparatuur aanwezig te zijn: - geijkte waterpulsmeter voor de registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater; - temperatuurmeters voor het meten van de temperatuur van de mest boven in het mestkanaal, minimaal 2 temperatuurmeters per dierenverblijf aangebracht in de mestpannen die als laatste in serie zijn aangesloten; - temperatuurmeters voor het meten van de temperatuur van het opgepompte grondwater en van het in de grond teruggepompte water |  |  |  |
| 9b |  | bij een gesloten koelcircuit dient de volgende registratieapparatuur aanwezig te zijn: - temperatuurmeters voor het meten van de temperatuur van de mest boven in het mestkanaal, minimaal 2 temperatuurmeters per dierenverblijf aangebracht in de mestpannen die als laatste in serie zijn aangesloten |  |  |  |
| Het gebruik van het systeem |  |  |  |  |  |
|  | Onderdeel | Gebruikseis |  | Gebruik project | Akkoord |
| a1 | Aflaat mestkanaal | bij het bereiken van een mestniveau van 120 mm, maar ook na afloop van elke productieronde |  |  |  |
| a2 |  | afvoeren van mest gaat frequent en restloos |  |  |  |
| b | Overloop mestpan | is noodvoorziening, mag niet permanent als mestafvoerleiding functioneren |  |  |  |
| c | Aflaatfrequentie waterkanaal | na afloop van elke productieronde |  |  |  |
| d | Waterniveau waterkanaal | minimaal 50 mm na reiniging van het kanaal en voor aanvang van een nieuwe productieronde |  |  |  |
| e1 | Koelvloeistof | indien voor het koelen van de mest opgepompt grondwater wordt gebruikt moet dit water, na rondpompen door de koelelementen, weer worden teruggepompt in de bodem |  |  |  |
| e2 |  | bij een gesloten koelcircuit neemt water warmte op uit de mest en geeft deze warmte in een warmtepomp af aan een ander watercircuit |  |  |  |
| f | Temperatuur teruggepompt koelwater (bij open koelcircuit) | het in de bodem teruggepompte koelwater mag een temperatuur hebben van maximaal 14 graden Celsius |  |  |  |
| g | Temperatuur verschil koelwater (bij open koelcircuit) | het koelwater dat na het rondpompen door de koelelementen wordt teruggepompt in de bodem mag niet meer dan 3 graden Celsius warmer zijn dan het opgepompte grondwater |  |  |  |
| h | Mesttemperatuur | de temperatuur van de mest, gemeten boven in het mestkanaal (de bovenste mestlaag, is bovenste 5 cm), mag niet hoger zijn dan 15 graden Celsius |  |  |  |
| i | Onderhouds-contract | met de installateur, of een andere deskundige partij, moet een onderhoudscontract zijn afgesloten waarbij tweemaal per jaar controle en onderhoud van het koelsysteem plaatsvindt |  |  |  |
| j1 | Registratie | ten behoeve van een controle op de werking van het koelsysteem moeten bij een open koelcircuit de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: - temperatuur van het opgepompte grondwater; - temperatuur van het terug in de grond gepompte water; - temperatuur van de mest boven in het mestkanaal; - hoeveelheid opgepompt grondwater van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |  |
| j2 |  | ten behoeve van een controle op de werking van het koelsysteem moeten bij een gesloten koelcircuit de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: - temperatuur van de mest boven in het mestkanaal van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn |  |  |  |
| Emissiefactor |  |  | 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |  |
| Verwijzing meetrapport |  |  | Proefverslag P 1.201 van ASG (www.wageningenur.nl) Rapport 97-1002 van IMAG (www.wageningenur.nl) Rapport mestpankoeling, Wageningen UR Livestock Research (www.wageningenur.nl) |  |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |  |  |  |  |  |

Voor het oppompen en terugpompen van grondwater zijn regels gesteld die lokaal kunnen verschillen. Informatie is verkrijgbaar bij de gemeente of provincie.