| STAL ..., ...GESPEENDE BIGGEN NIEUWBOUW/RENOVATIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HEPAQ, VOLLEDIG ROOSTERVLOER GROEN LABEL BB 96.04.038 V2 |  |  |  |
| Beoordeling ammoniakemissie | Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het beperken van putemissie door de mest en urine op te vangen in aangezuurde mestvloeistof (pH 6,0) waarbij dit mengsel regelmatig wordt vervangen door nieuwe aangezuurde mestvloeistof. |  |  |
| De technische uitvoering van de stal |  |  |  |
| Stalonderdeel | Uitvoeringseis | Voorgestelde uitvoering | Akkoord |
| Hokafscheiding | geen nadere eisen |  |  |
| Voersysteem | geen nadere eisen |  |  |
| Hokoppervlak | geen nadere eisen |  |  |
| Vloeruitvoering | volledig roostervloer |  |  |
| Roostertype | geen nadere eisen |  |  |
| Mestspleet | optioneel, breedte 30 – 50 mm |  |  |
| Mestkanaal | vloeistofdicht uitgevoerd |  |  |
|  | indien een voorziening wordt aangebracht ten behoeve van het spoelen moeten dit spoelgoten of geleidingsprofielen zijn |  |  |
| Uitvoering spoelgoot (indien aanwezig) | aangebracht over de gehele breedte en lengte van het mestkanaal |  |  |
|  | type WX |  |  |
|  | 200 – 600 mm diep |  |  |
|  | wandhelling minimaal 60° |  |  |
|  | ronding onderin |  |  |
|  | scherpe hoek bovenzijde |  |  |
|  | r.v.s. of kunststof (glad, corrosiebestendig en niet hechtend materiaal) |  |  |
| Geleidingsprofielen (indien aanwezig) | de spoelbanen mogen niet breder zijn dan 800 mm |  |  |
| Aanvoer spoelvloeistof | d.m.v. spoelpomp, voorzien van een urenteller, via een geautomatiseerd systeem; aanvoer naar de spoelgoot of de spoelbaan aan het uiteinde tegenover het mestafvoerpunt |  |  |
| Aflaat mestkanaal | rioolsysteem; bij toepassing van spoelgoten of geleidingsprofielen kan worden volstaan met een mestafvoeropening per spoelgoot / spoelbaan of per gotensysteem / mestkanaal in een verzamelbak, een rioolsysteem is dan niet noodzakelijk |  |  |
|  | bij spoelgoten of spoelbanen een vloeistofdicht afsluitende, mestbestendige en niet door de mestdruk te openen afsluiter in elke mestafvoeropening of een sifon per mestafvoerpunt of stal |  |  |
|  | bij een rioolsysteem per mestkanaal een centrale afsluiter die vloeistofdicht, mestbestendig en niet door de mestdruk te openen is |  |  |
|  | via rioolsysteem of via mestafvoerleiding vanuit verzamelbak bij spoelgoten of geleidingsprofielen, afvoer mest naar een opvangput buiten of onder de stal |  |  |
|  | diameter afvoeropening minimaal 150 mm |  |  |
|  | diameter afvoerleiding minimaal 200 mm |  |  |
|  | afvoersysteem vloeistofdicht uitgevoerd en gemaakt van PolyVinylChloride (PVC) of van PolyPropeen (PP); daar waar hulpstukken in de betonconstructie worden ingestort dienen deze vloeistofdicht aan de betonconstructie aan te sluiten |  |  |
|  | afvoersysteem van PVC: - buizen en hulpstukken van PVC, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters en de ingezande hulpstukken) - rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
|  | afvoersysteem van PP: - buizen en hulpstukken van PP, voldoen aan KOMO-keur of aangetoond gelijkwaardig (m.u.v. de afsluiters) - rubberring verbindingen voor koppelen buizen en hulpstukken, rubberringen voldoen aan BRL 2013 (rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen) |  |  |
| Mestbehandeling | geen nadere eisen |  |  |
| Zuuropslag | moet aanwezig zijn |  |  |
| Zuurdosering | automatisch op basis van pH-meting van de spoelvloeistof; de automatische dosering is voorzien van een registratiemogelijkheid van de pH waarden van zowel het uit het mestkanaal afgevoerde mest- / spoelvloeistofmengsel als van de spoelvloeistof na toevoeging van het zuur |  |  |
| Het gebruik van de stal |  |  |  |
| Onderdeel | Gebruikseis | Voorgesteld gebruik | Akkoord |
| Spoelfrequentie | minimaal éénmaal per twee dagen moet het mest / vloeistofmengsel uit de mestkanalen worden verwijderd en worden vervangen door nieuwe aangezuurde mestvloeistof (spoelvloeistof) |  |  |
| Zuurgraad spoelvloeistof | de zuurgraad van de in de mestkanalen te laten mestvloeistof moet kleiner dan of gelijk zijn aan 6,0 |  |  |
| Zuurgraad mest / vloeistofmengsel | de zuurgraad van het uit de mestkanalen te verwijderen mest / vloeistofmengsel moet kleiner dan of gelijk zijn aan 6,5 |  |  |
| Zuurkeuze | voor het aanzuren van de mestvloeistof dient gebruik te worden gemaakt van één van de volgende twee zuren: - Calprona (dit is een mengsel van zuivere zuren); - MMDBA (mixed mono and dibasic acids) of AMGUARD (dit is een mengsel van diverse zuren) * |  |  |
| Niveau spoelvloeistof | 50 – 100 mm na het aanbrengen van een nieuwe vloeistoflaag* |  |  |
| Registratie | op het bedrijf moet de mogelijkheid aanwezig zijn om een uitdraai over de afgelopen 7 dagen te maken van de pH-waarden van de spoelvloeistof na toevoeging van het zuur en van het uit de stal verwijderde mest / vloeistofmengsel |  |  |
| Bedieningshandleiding | deze dient bij de aanzuurinstallatie te worden bewaard en bevat onder meer een indicatie van de benodigde hoeveelheid zuur op jaarbasis |  |  |
| Bewaarplicht | aankoopbonnen van het gebruikte zuur en gegevens over de bezettingsgraad van de stal dienen gedurende een jaar te worden bewaard |  |  |
| Onderhoudscontract | met de installateur van het systeem moet een onderhoudscontract zijn afgesloten waarbij éénmaal per jaar controle en onderhoud van het systeem plaatsvindt. Speciale aandacht dient bij deze controle uit te gaan naar de pH-meting |  |  |
| Emissiefactor |  |  |  |
| 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar |  |  |  |
| Eindoordeel en opmerkingen |  |  |  |

*? 	Calprona bestaat uit 10 – 30 % mierenzuur, 70 – 90 % azijnzuur en 5 – 10 % propionzuur.

Amguard bestaat uit 0,5 – 3 % azijnzuur en propionzuur, 1,0 – 5,0 % butaandizuur en pentaanzuur, 10 – 15 % 4-oxovaleriaanzuur, 10 – 18 % 1,4-butaandizuur, 1 – 5 % 5-ozxohexaanzuur, 0,5 – 4 % benzoëzuur, 8 – 14 % glutaanzuur, 0,5 – 4 % adipinezuur en 8 – 15 % lactonen en esters (percentages uitgedrukt op gewichtsbasis). Aan dit mengsel worden de volgende grenswaarde gesteld: zware metalen (Cu, Ni, Cr, Zn) < 50 ppm, S < 30 ppm, Cl < 20 ppm, N < 0,05 % en verder geen andere verontreinigingen.

*? 	Het niveau aan spoelvloeistof in het mestkanaal is afhankelijk van het gekozen spoelsysteem. Bij de toepassing van spoelgoten is in vergelijking met de andere mogelijke uitvoeringen sprake van het opvangen van mest in een kleiner oppervlak. Bij dezelfde mesthoeveelheid is in dat geval dus sprake van een hoger mestniveau in de spoelgoten. Om alle mest in dat geval te kunnen opvangen in spoelvloeistof is dus een hoger vloeistofniveau noodzakelijk. Dit betekent bij de variant met spoelgoten sprake moet zijn van 100 mm spoelvloeistof. Bij de andere varianten kan worden volstaan met 50 mm spoelvloeistof.